# 외부 이기종 이미지 검사 장비 연동 설계 가이드

SR DataLake — Heterogeneous Image Inspection Equipment Integration

버전: 1.0

작성일: 2026-05-11

대상: 외부 이미지 검사 장비 (AOI / SEM / X-Ray / Vision 등) 다종 통합 운영 환경

독자: 데이터 플랫폼 설계자, 장비 통합 담당, 사이트 IT, vendor 측 어댑터 개발자

핵심 메시지

이미지 검사 장비 vendor 마다 raw 포맷이 다르므로, 장비-측 어댑터가 raw -> 표준 envelope 변환을 흡수하고, SDL 측은 단일 표준 ingest 만 다루는 구조로 가야 한다. envelope schema 합의가 프로젝트 전체에서 가장 큰 결정 사항이다.

# 목차

0. Reference Architecture

1. 데이터 표준화 — 무엇을 표준화할 것인가

2. 연동 방법 — 어떻게 받아올 것인가

3. 저장 전략

4. 식별 / 추적성 (Traceability)

5. 성능 / 확장성

6. 품질 / 정합성

7. 보안 / 거버넌스

8. 운영 / 모니터링

9. 도메인 표준 활용

10. SDL 시스템에서의 구체적 통합 패턴

11. 도입 단계 (실무 로드맵)

12. 결정 체크리스트

13. 흔한 함정 / 주의사항

14. 결론 및 다음 단계

# 0. Reference Architecture

이종 이미지 검사 장비를 단일 데이터레이크로 통합하는 표준 아키텍처:

[검사장비 A]                                                    [SDL]
  +- AOI vendor1 --+                              +-- MinIO  (이미지 raw)
                   |                              |
[검사장비 B]       |  표준 envelope 변환           +-- RDBMS  (검사 메타.결과)
  +- AOI vendor2 --+--> Edge / Bridge --> Ingest -+
                   |   (장비별 어댑터)             +-- TSDB   (시계열 KPI)
[검사장비 C]       |                              |
  +- SEM ---------+                              +-- 카탈로그 / Lineage

핵심 원칙

장비별 raw 포맷은 모두 동일한 표준 envelope 로 변환하는 어댑터 레이어를 거친다

SDL 측 ingest 이후의 모든 처리(파이프라인, sink, 카탈로그)는 단일 표준만 다룬다

어댑터는 장비 측 또는 사이트 게이트웨이에 위치하여, SDL 측 코드 변경 없이 새 장비 추가 가능

# 1. 데이터 표준화 — 무엇을 표준화할 것인가

## 1-1. Inspection Envelope (검사 1건의 표준 구조)

장비 종류와 무관하게 모든 검사 1건이 다음 envelope 형식으로 변환되어 SDL 에 인입되어야 한다.

{
  "schema_version": "1.0",
  "inspection": {
    "id":            "UUID 또는 vendor-side jobId",
    "equipment_id":  "Q에칭_AOI_01",
    "equipment_model": "vendor-X, model-Y",
    "site":          "F1-LineA",
    "started_at":    "2026-05-08T09:00:00.123Z",
    "ended_at":      "2026-05-08T09:00:01.456Z",
    "duration_ms":   1333
  },
  "context": {
    "lot_id":        "LOT-2026-0001",
    "wafer_id":      "W003",
    "recipe_id":     "RN001",
    "recipe_version":"v3",
    "operator":      "op_xyz",
    "shift":         "A"
  },
  "result": {
    "status":        "PASS" | "FAIL" | "REVIEW",
    "score":         0.97,
    "defect_count":  3,
    "defects": [
      {"type":"scratch","x":1234,"y":567,"w":12,"h":8,
       "confidence":0.92,"severity":"minor"}
    ],
    "spec": { "USL": 100, "LSL": 0, "metric": "intensity" }
  },
  "images": [
    {
      "role":        "raw" | "annotated" | "thumbnail",
      "uri":         "minio://sdl-files/inspections/2026/05/08/<id>/raw.png",
      "format":      "PNG",
      "width": 4096, "height": 3072,
      "size_bytes":  4500000,
      "checksum_sha256": "..."
    }
  ],
  "extras": {
    "vendor_x_specific": { ... }
  }
}

## 1-2. 표준화 5축

| 축 | 표준화 사항 | 표준 권장 |
| --- | --- | --- |
| 식별자 | inspection id, equipment id, lot/wafer/serial 명명 규칙 | 사이트별 prefix + UUID 또는 일자 포함 |
| 시간 | timezone, 형식 | UTC + ISO 8601 + ms 정밀도 |
| 좌표 | 결함 위치 (px 또는 mm) | 픽셀 기준 + scale_mm_per_px 동봉 |
| 결함 taxonomy | scratch, void, particle, bridge 등 | 사이트 공통 사전 (~30종) + 장비명 매핑 테이블 |
| 결과 등급 | PASS / FAIL / REVIEW + numeric score | 3-state + [0,1] score |

## 1-3. 이미지 포맷 정책

| 항목 | 정책 |
| --- | --- |
| 원본 포맷 | TIFF (무손실) 또는 PNG. JPEG 는 원본 보존 X |
| 썸네일 | 512x512 JPEG (Q=85) — UI 표시 전용 |
| Annotated 이미지 | 결함 bbox 그려진 PNG — 검토용 |
| 대용량 (SEM, X-Ray) | chunked upload + zarr/HDF5 형식 고려 |
| 압축 | 원본은 압축 안 함, 아카이브 단계에서 LZ4/Zstd 적용 |

# 2. 연동 방법 — 어떻게 받아올 것인가

## 2-1. 프로토콜 선택지

| 프로토콜 | 적합한 케이스 | 장단점 |
| --- | --- | --- |
| SFTP / FTP (push) | 장비 외부 통신 제한, SMB 만 지원 | 구현 단순 / 권한.인증 약함 |
| SMB / NFS 마운트 | 장비가 네트워크 폴더에 결과 dump | OS mount 필요, inotify 로 변경 감지 |
| HTTP POST (push) | 장비가 HTTP + 인증 지원 | 표준, multipart 로 이미지 동시 전송 |
| MQTT (push) | 작은 메타, 빈번한 이벤트 | 이미지는 별도 (URI 만 전달) |
| OPC-UA File Transfer | 표준 명세 따르는 장비 | 표준이지만 실제 지원 장비 적음 |
| REST API (pull) | 장비가 API server | 폴링 부담, latency |
| 벤더 SDK | 벤더 제공 라이브러리 | 가장 안정 / vendor lock-in |
| SECS/GEM (HSMS) | 반도체 fab 표준 | 표준이지만 구현 복잡, 라이선스 비용 |

## 2-2. 권장 패턴 (이종 장비 3종 이상 가정)

장비-측 어댑터 + SDL-측 표준 ingest 두 단계로 분리.

장비 A vendor SDK     |   장비-측 어댑터        |   SDL standard ingest
-----------------     |   ------------------    |   ----------------------
                      |                         |
read API/file         |  vendor raw -> envelope |  envelope + image
metadata, image       |  HTTP POST / MQTT       |  -> MinIO + RDBMS + TSDB
                      |                         |
(장비/사이트 자율)     |  (작은 어댑터 1개씩)     |  (장비 무관 단일 코드)

장비-측 어댑터: Python/C# 등 가벼운 스크립트, 장비 컴퓨터 또는 사내 게이트웨이에 설치

SDL 측: 표준 envelope 만 받음 — 단일 파이프라인

효과: 새 장비 추가 시 어댑터 1개만 작성, SDL 코드 변경 0

## 2-3. Push vs Pull

| 모드 | 권장 케이스 |
| --- | --- |
| Push (장비 -> SDL) | 실시간성, 검사 종료 즉시 — 일반 선택 |
| Pull (SDL -> 장비) | 장비 외부 통신 차단 + 폴더 dump 만 가능. SDL file_watch collector 가 SFTP/NFS 폴링 |

## 2-4. 배치 vs 스트리밍

| 모드 | 시나리오 |
| --- | --- |
| 스트리밍 (1건 즉시) | 라인 모니터링, 실시간 알람 |
| 미니배치 (분/lot 단위) | 일반 양산 검사 — 대부분 이 패턴 |
| 일배치 (overnight) | 시뮬레이션 / 오프라인 검사 |

# 3. 저장 전략

## 3-1. 데이터 종류 -> 저장소 매핑

| 데이터 | 저장소 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 원본 이미지 | MinIO sdl-files/inspections/... | 대용량 바이너리, S3 호환 |
| 어노테이트 이미지 | MinIO sdl-files/inspections/... | 동일 |
| 썸네일 | MinIO sdl-files/inspections/.../thumb/ | UI 빠른 표시 |
| 검사 메타 (envelope) | RDBMS inspection_record 테이블 | 관계 / 조회 / 인덱스 |
| 결함 detail (bbox 등) | RDBMS inspection_defect 자식 테이블 | 1:N 관계 |
| KPI (pass_rate, defect_count) | TSDB time_series_data | 시계열 추세 분석 |
| 검사 카탈로그 entry | data_catalog (자동 등록) | 검색 / 조회 |

## 3-2. 디렉토리 컨벤션 (MinIO)

sdl-files/
  inspections/
    {site}/                  # F1-LineA
      {equipment_id}/        # AOI_01
        {YYYY}/{MM}/{DD}/    # 날짜 파티션 (조회 / 리텐션 효율)
          {inspection_id}/
            raw.png
            annotated.png
            thumb.jpg
            envelope.json    # 사이드카 (재처리 / 감사용)

날짜 파티션이 핵심 — 리텐션 정책을 디렉토리 단위로 적용 (예: 30일 후 cold tier 이동, 1년 후 삭제).

## 3-3. Tiered Storage

| Tier | 위치 | 보관 기간 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hot | MinIO 내부 | 30~90일 | 일반 디스크 |
| Warm | MinIO 별도 버킷 sdl-archive + 압축 | 1~3년 | 일반 디스크 |
| Cold | 외부 객체 스토리지 / NAS / 테이프 | 5년+ | 저렴한 스토리지 |

생애주기 자동 이동은 retention_policy 모듈을 확장하여 처리.

## 3-4. 이미지 vs 메타 분리의 이점

메타만으로 빠른 조회.필터링.집계 가능 (RDBMS 인덱스)

이미지는 필요할 때만 MinIO 에서 lazy fetch

TSDB 는 결과 KPI 만 — 작고 빠르게 유지

# 4. 식별 / 추적성 (Traceability)

## 4-1. 정체성 키

다음 키가 검사 -> 시계열 -> 다른 공정 전반에서 일관되어야 함:

lot_id      -+
wafer_id    -+-- (cross-reference)
recipe_id   -+
inspection_id (UUID)

## 4-2. Cross-reference (다른 데이터와의 연결)

| 연결 | 활용 |
| --- | --- |
| 검사 메타 <-> PLC 시계열 (TSDB) | 검사 직전 공정 변수와 결함 상관 분석 |
| 검사 결과 <-> 같은 wafer 의 후속 검사 | 결함 진행 추적 |
| 검사 메타 <-> MES / ERP | 양산 시스템과 연계 |

## 4-3. ID 명명 규칙 (예시)

inspection_id:  ${site}-${YYYYMMDD}-${equipment_id}-${seq_6}
                예: F1-20260508-AOI_01-000123

lot_id:         ${product}-${YYYYMM}-${seq_4}
                예: PROD-A-202605-0001

명명 규칙 통일 안 되면 cross-reference 가 깨짐 — 표준화 1순위.

# 5. 성능 / 확장성

## 5-1. 처리량 추정

| 사이트 | 검사 빈도 | 이미지 평균 | 분당 트래픽 | 일간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 소규모 (1라인) | 10/min | 5 MB | 50 MB/min | ~70 GB/day |
| 중규모 (5라인) | 100/min | 5 MB | 500 MB/min | ~700 GB/day |
| 대규모 (20+라인) | 1000/min | 10 MB | 10 GB/min | ~14 TB/day |

현재 SDL 의 1.6 TB 디스크는 중규모 1주일치, 대규모 1일치. 사이트 규모 사전 추정 필수.

## 5-2. 병목 후보

| 병목 | 대응 |
| --- | --- |
| MinIO write throughput | distributed mode, EC 코딩 |
| RDBMS INSERT | batch insert, partition by date |
| 네트워크 (장비 -> SDL) | 사이트별 edge ingest, WAN 압축 |
| 파이프라인 처리 | 더 많은 worker thread, async |

## 5-3. Backpressure / 버퍼링

장비-측 어댑터에서 SDL 이 down 일 때를 위해:

로컬 디스크에 큐 (Redis / SQLite / file queue)

TTL 안에 재전송

전송 ack 받기 전엔 삭제 X

# 6. 품질 / 정합성

## 6-1. 인입 시 검증 (ingest gate)

envelope schema 검증 (JSON Schema)

필수 필드 (inspection_id, equipment_id, timestamp) 존재

이미지 checksum 일치

이미지 magic byte 확인 (실제 PNG / TIFF 인지)

시간 sanity (미래 / 1년 이상 과거 거부)

inspection_id 중복 -> 재전송으로 처리 (idempotent)

## 6-2. 후속 검증 (DQ rule)

시간 갭 anomaly (장비 5분간 데이터 없음 -> 알람)

defect_count 분포 outlier

검사 duration outlier (장비 이상 징후)

같은 wafer 의 검사 결과 상충 (검사 A 통과 / B 실패)

## 6-3. 늦은 도착 / out-of-order

inspection.started_at 기준 정렬, ingest 시각은 메타에 별도 컬럼

최근 24h 까지는 늦은 도착도 정상 처리

# 7. 보안 / 거버넌스

| 항목 | 정책 |
| --- | --- |
| 인증 | API 키 또는 mTLS (장비별 발급) |
| 전송 암호화 | TLS 1.2+ |
| 저장 암호화 | MinIO SSE-S3, PG TDE (필요 시) |
| 접근 제어 | RBAC + 장비 / 사이트별 그룹 |
| PII | 작업자 ID 가명화 (해시), 이미지 안 사람 얼굴 자동 마스킹 (vision) |
| Audit | 이미지 조회 이력 기록 (누가, 언제, 어떤 이미지) — 품질 분쟁 시 필수 |
| 보관 의무 | 산업 / 규제 (예: 자동차 IATF 16949 — 10년 보관) |

# 8. 운영 / 모니터링

## 8-1. SLA 정의

| 지표 | 목표 |
| --- | --- |
| ingest latency (검사 종료 -> SDL 적재) | < 5초 (실시간) / < 5분 (배치) |
| 가용성 | 99.9% (월간 43분 다운) |
| 이미지 손실률 | 0% (모든 transfer ACK 보장) |
| 메타 검색 응답 | < 1초 (인덱스로 보장) |

## 8-2. 운영 대시보드 항목

장비별 인입 rate, 지연, 에러

일별 / 시간별 검사 수, PASS / FAIL 비율

디스크 잔여, 카탈로그 항목 수

어댑터 health (사이트별)

# 9. 도메인 표준 활용

| 표준 | 적용 |
| --- | --- |
| SEMI E10 | 장비 상태 (Productive / Standby / Idle / ...) — TSDB 에 함께 기록 |
| SECS/GEM | 반도체 fab 라면 사실상 필수. SECS-II 메시지를 SDL envelope 로 변환 |
| OPC-UA Information Model for Machine Vision | Companion spec 따르는 vision 장비 있으면 표준 정보 모델 활용 |
| EDI / EDDL / FDT | 산업 자동화 도메인 정보 모델 |
| GS1 / Serial | 부품 단위 추적성 |
| ONNX / COCO | 결함 detection 모델 / 어노테이션 포맷 |

# 10. SDL 시스템에서의 구체적 통합 패턴

## 10-1. 신규 커넥터 타입 vs 기존 재활용

| 옵션 | 장단점 |
| --- | --- |
| (A) 기존 file_watch + 메타 사이드카 파싱 파이프라인 | 빠른 도입, 새 코드 0. 메타 파싱 + RDBMS / TSDB 적재는 파이프라인 step 으로 |
| (B) 새 inspection 커넥터 타입 도입 | 모델 / UI 추가 부담. inspection_record 모델, 전용 UI |
| (C) 외부 어댑터 -> MQTT 발행 + 이미지 SFTP | 가장 유연. 어댑터 표준화 가이드만 제공 |

1차 권장: (A) + (C) 혼용

어댑터가 이미지를 SDL MinIO 에 직접 PUT (S3 API) + envelope.json 동봉

file_watch collector 가 envelope.json 변경 감지 -> 파이프라인 가동

파이프라인이 envelope 파싱 -> RDBMS sink + TSDB sink (KPI 만)

SDL 코드 변경 거의 0 으로 시작 가능

## 10-2. 권장 파이프라인 구성

[File Watch Source (envelope.json)]
    |
    v
[Normalize / Schema Validate]    (DQ rule 가산)
    |
    v
[Enrich] — lot / recipe / equipment 매핑 테이블 join
    |
    v
[Branch]
    |--> [Internal RDBMS Sink]  -> inspection_record + inspection_defect 테이블
    |--> [Internal TSDB Sink]   -> KPI (PASS_count, FAIL_count, defect_count) (dictMode=explode)
    +--> [Internal File Sink]   -> (옵션) 이미지 이미 MinIO 에 있으므로 메타만 archive

## 10-3. 카탈로그 표현

| 카탈로그 | 의미 |
| --- | --- |
| inspection / {equipment_id} — 전체 데이터 | 장비-레벨 (메타 / RDBMS) |
| inspection_kpi (Pipeline ... — TSDB) | KPI 시계열 |
| MinIO sdl-files/inspections/{site}/... (browse) | 이미지 직접 탐색 |

# 11. 도입 단계 (실무 로드맵)

## Phase 0 — Standard 합의 (1~2주, 가장 중요)

envelope schema v1 확정 (도메인 + IT + 장비 vendor 합의)

식별자 명명 규칙

결함 taxonomy 사전

보안 / 접근 정책

## Phase 1 — 1번째 장비 PoC (2~3주)

1개 vendor 의 어댑터 작성

SDL 측 file_watch -> 파이프라인 -> RDBMS+TSDB 흐름 구축

검사 1건 end-to-end 검증

운영 대시보드 1차

## Phase 2 — 2~3번째 장비 (각 1~2주)

같은 envelope 규약으로 다른 vendor 어댑터 작성

SDL 측 코드 변경 없는지 검증 (없어야 함이 목표)

## Phase 3 — 운영 강화 (1~2개월)

DQ rule, SLA 추적, alert

Tiered storage 도입

검색 / 조회 UI (이미지 미리보기, 결함 overlay)

## Phase 4 — 분석 (별도 분기)

결함 패턴 추세 분석

공정 변수 <-> 결함 상관 (TSDB 와 join)

결함 자동 분류 모델

# 12. 결정 체크리스트 (장비 vendor 와 합의 사항)

프로젝트 착수 전 vendor 와 다음 항목을 명시적으로 합의해야 한다.

| 항목 | 결정 사항 |
| --- | --- |
| envelope schema 합의 | JSON Schema 문서화 |
| 전송 프로토콜 | SFTP / HTTP / MQTT 중 무엇? |
| 인증 방식 | API key / cert / none |
| 이미지 포맷 | PNG / TIFF, 압축 여부 |
| 식별자 형식 | lot / wafer / inspection_id 길이 .문자셋 |
| 시간 표현 | timezone 일치 |
| 결함 좌표계 | px or mm |
| 결함 taxonomy 매핑 테이블 | 사이트 사전 vs 장비 vendor 어휘 |
| 전송 실패 시 재시도 정책 | 장비 측 책임? SDL 측? |
| SDL down 시 장비 측 버퍼링 시간 | 최소 N 시간 |
| 보안 (네트워크 격리, 인증서 갱신 주기) | 사이트 정책에 따름 |
| 보관 기간 | regulation 요구사항 |
| 데이터 소유권 / vendor 액세스 권한 | vendor SA 검토 |

# 13. 흔한 함정 / 주의사항

| 함정 | 대응 |
| --- | --- |
| vendor 마다 timezone / format 제각각 | envelope 변환 어댑터에서 강제 통일 |
| 이미지 파일명 충돌 (vendor 동일 이름 사용) | inspection_id 기반 디렉토리 강제 |
| envelope 누락 필드 발견을 늦게 함 | JSON Schema 강제 검증 (ingest gate) |
| 검사 결과 후처리 변경 (recipe 변경) | recipe_version 필드 필수, 모델 평가 시 함께 비교 |
| 다국어 (장비 GUI 한 / 영 / 일) | envelope 은 영어로 강제, 표시는 다른 layer |
| 시간 동기화 (NTP 안 됨) | 어댑터에서 ingest 시각 함께 기록, drift 감지 |
| 대용량 이미지 첨부 실패 | chunked upload, resumable 지원 |
| file_watch 만 쓰면 변경 감지 누락 가능 | inotify + 주기적 reconcile (체크썸 기반) |

# 14. 결론 및 다음 단계

가장 큰 결정

envelope schema v1.0 을 확정하고, 장비-측 어댑터가 모든 raw -> envelope 변환을 흡수하게 하는 것. 이게 정해지면 SDL 측은 단일 표준 입구만 갖추면 되어, 새 장비 추가가 외주 / 내부 어댑터 개발 1건으로 끝나는 운영 모델이 된다. 반대로 envelope 합의 없이 시작하면 vendor 마다 SDL 측에 분기가 생겨 유지보수가 폭발한다.

권장 다음 단계

본 가이드를 기반으로 envelope schema v1.0 JSON Schema 문서를 작성

사이트 IT + 1차 vendor 와 합의 회의 — 13항 체크리스트 점검

Phase 1 PoC: 1개 vendor 어댑터 + SDL file_watch + 파이프라인 구축

성공 후 Phase 2~4 진행

— 끝 —